- 附件1

- 项目需求

一、项目概况

项目名称：金审艺术学院教室监控采购项目

项目预算：4万元

项目地址：南京市栖霞区仙林大道100号

交货时间：2026年8月20日前，供应商需完成整个系统的到货、安装、调试、系统平台对接测试工作。

- 总体要求

- 1、项目建设内容

（1）通过本次项目的建设，拟在S南20间教室安装监控；

（2）同时支撑监控30天的存储要求；

（3）实现管理平台统一，本次新增设备需按学校要求，接入现有管理平台，实现统一分析、统一管理，供应商应无条件免费负责全程对接开发及对接可能产生的一切费用；（需提供承诺书并加盖公章）。

（4）本项目不另行支付由上述实施及对接发生的任何费用，供应商可根据学校现有实际情况进行合理的设备选型、配置；

（5）提供的软件或设备可完全适用目前已经建成的校园视频监控安防系统整合。

教室清单：

| 序号 | 房间号 | 序号 | 房间号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YS103 | 11 | YS403 |
| 2 | YS105 | 12 | YS404 |
| 3 | YS106 | 13 | YS405 |
| 4 | YS107 | 14 | YS406 |
| 5 | YS108 | 15 | YS407 |
| 6 | YS208 | 16 | YS408 |
| 7 | YS209 | 17 | YS505 |
| 8 | YS308 | 18 | YS510 |
| 9 | YS309 | 19 | YS303 |
| 10 | YS311 | 20 | YS503 |

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络半球摄像机 | 40 | 台 |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 3 | 千兆交换机 | 2 | 台 |
| 4 | 6TB监控硬盘 | 4 | 块 |
| 5 | 六类双绞线 | 10 | 箱 |
| 6 | PDU电源 | 2 | 套 |
| 7 | 网络机柜 | 1 | 台 |
| 8 | KVM切换器 | 1 | 套 |

四、重要设备技术参数指标要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机 2、最高分辨率不低于2560×1440@25 fps。 3、视频压缩标准：主码流：H.265；子码流：H.265。 4、传感器不小于1/2.7"CMOS。 5、最低照度不高于彩色0.005Lux。 6、焦距2.8mm。 7、调节角度：水平：0°-360°，垂直：0°-75°，旋转：0°-360° 8、具有智能红外功能，可根据画面亮度实时调整红外灯亮度，避免近景过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 9、支持各种开放互联协议，支持SDK、GB28181、ONVIF协议。 10.内置麦克风。 11、具有智能补光，支持白光/红外双补光，红外光达30m，白光达20m。 12、网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 13、供电方式：DC：12 V±25%，具有防反接保护。 14、支持PoE受电：IEEE 802.3af，CLASS 3 15、不低于IP67防护等级。 16、提供厂家的参数检测报告（或所供型号参数网站截图）。 推荐品牌：海康威视、宇视、大华 |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 1、可接入32路H.264、H.265码流。 2、不少于8个SATA硬盘接口，可满配8TB硬盘。 3、视频接口不少于1×HDMI，1×VGA。 4、网络接口不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。 5、USB接口不少于3×USB2.0。 6、解码能力不低于8路1080P。 7、支持4K输出 。 8、支持可伸缩视频编码功能。 9、支持接入高级移动侦测的相机，可区分移动侦测的对象，可录像和记录报警信息。 推荐品牌：海康威视、宇视、大华 |
| 3 | 千兆交换机 | 1、支持IEEE 802.3at/af标准。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 3、PoE口支持6KV防浪涌。 4、至少24个千兆PoE电口+2个千兆光口 5、每端口最大供电功率不低于30W，整机最大供电功率不低于370W 。 推荐品牌：海康威视、宇视、大华 |
| 4 | 6TB监控硬盘 | 6T监控硬盘 |
| 5 | 六类双绞线 | 符合国家标准 |
| 6 | PDU电源 |  |
| 7 | 网络机柜 | 42U标准机柜 |
| 8 | KVM切换器 | 1、HDMI接口，8进1出。 2、支持按钮、桌控、遥控器切换。 |

五、商务要求

1、交货期：2026年8月20日前，供应商需完成整个系统的到货、安装、调试、系统平台对接测试工作。

2、质保要求: 本项目质保期3年，质保期自验收合格之日算起。

3、售后要求：

（1）维护保养：中标供应商需对本项目实行售后跟踪服务，质保期内出现质量问题，应免费上门服务，不再收取材料费等一切费用（所有设备质保时间为自验收合格之日起计）；

（2）故障维修：质保期内，投标人在接到甲方的故障报修通知后，须40分钟内做出响应，赶至现场支援时间不超过2小时，24小时内不能修复的，应采取临时调换等措施，确保甲方系统及设备正常运行，未按上述要求而产生的损失由供应商负责赔偿（需提供承诺书并加盖公章）。

4、付款要求：按期交付送至甲方指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕，学校支付合同总价款的95%，余款5%于一年后无息支付。