- 附件1

- 项目需求

注：标注“★”的条款为实质性要求，若有一项负偏离将被按否决投标处理。

一、项目概况

项目名称：金审学院重点部位监控探头采购项目

项目预算：5万元

项目地址：南京市栖霞区仙林大道100号

交货时间：10日内，供应商需完成整个系统的到货、安装、调试、系统平台对接测试工作。

项目概述：根据省教育厅2025年秋季安全检查组整改要求，我校湖面等重点部位应覆盖视频监控，且北门人行出入口监控探头性能参数需要升级。通过本次建设，对校园监控更新及增补安防设备，并接入学校现有的海康综合安防管理平台，实现校园主要区域及对象可监控，满足平安校园、智慧校园的建设要求。

- 总体要求

- 1、项目建设内容

本项目建设内容分为校园湖面重点公共区域及学校北门人行出入口二部分，包含了摄像机的更新及增补、相应的存储设备及配套系统集成服务等。

（1）通过本次项目的建设，对前端监控点位及功能的更新及增加，实现湖面重点公共区域、北门人行出入口的基本覆盖；

（2）★同时支撑监控90天的存储要求；

（3）★实现管理平台统一，本次新增设备需按学校要求，接入现有管理平台，实现统一分析、统一管理，供应商应无条件免费负责全程对接开发及对接可能产生的一切费用；（需提供承诺书并加盖公章）。

（4）本项目不另行支付由上述实施及对接发生的任何费用，供应商可根据学校现有实际情况进行合理的设备选型、配置；

（5）提供的软件或设备可完全适用目前已经建成的校园视频监控安防系统整合。

湖面重点公共区域：

包含1600万像素中低空鹰眼设备，在重点区域增加监控设备并包含了网络设备、综合布线、硬盘等设备与学校现有综合安防管理平台实现相关集成服务工作，可实现部分区域摄像机图像同时在监控中心大屏上通过解码器显示。

北门人行出入口：

包含400万像素各类前端监控设备，对部分原有摄像机进行更新，包含了支架、综合布线等与学校现有综合安防管理平台实现相关集成服务工作，可实现部分区域摄像机图像同时在监控中心大屏上通过解码器显示。

- 采购清单

- 湖面重点公共区域

| 序号 | 设备名称 | 功能需求 | 位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中低空鹰眼（核心设备） | 室外大场景视频监控，采用专业电源供电 | D教学楼顶、体艺楼顶 | 2 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 保存监控数据，确保90天 |  | 1 | 块 |
| 3 | 光纤 |  |  | 300 | 米 |
| 4 | 电源线 |  |  | 100 | 米 |
| 5 | 交换机 |  |  | 2 | 台 |
| 6 | 室外防水箱 |  |  | 2 | 台 |

2、北门人行出入口

| 序号 | 设备名称 | 功能需求 | 位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能变焦筒型网络摄像机 | 室外固定视频监控，采用专业电源供电 | 北门人行出入口 | 2 | 台 |
| 2 | 监控支架 |  |  | 2 | 只 |

- 配套服务

| 序号 | 设备名称 | 功能需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成配套服务 | 含以上所有设备安装、实施、穿管、管材、耗材、摄像机支架、系统集成及系统间对接等（上述遗漏之处均包含在本项中） | 1 | 项 |

四、重要设备技术参数指标要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中低空鹰眼 | ▲1600万360°中低空无盲区球型鹰眼_400万135mm大光圈镜头 1600万360°无盲区中低空球型鹰眼，全景采用8个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出360°大场景无盲区拼接画面 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达135 mm，可输出高清彩色画面，全结构化效果更佳 全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件；更好助力平安城市、智能交通、智慧园区、智慧校园、工业数字化业务应用 适用于城市路口、车站、企业园区、工厂产线、室内大厅、校园操场等中低空重点场所 8个1/1.8"" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达8576 × 1864 @30 fps 全景具备2：1取流输出模式，在拼接配置下将码流输出模式修改为VR模式，输出分辨率5664 × 2832可用于360°全景应用展示 视场角：水平360°，垂直110° 星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白） 细节摄像机 1/1.8"" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520 @30 fps 星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白），0 Lux with IR 10倍光学变倍，16倍数字变倍 水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） 系统参数 【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径50米 【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径100米，推荐：在封闭式道路中可以做拥堵事件检测，推荐在高速、环线、快速路或者主干线 【细节】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 【细节】支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟随摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心 支持目标自动跟随功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟随时间内进行持续稳定跟随。并可在跟随过程中手动切换跟随目标 支持手动选择跟随目标，在设定跟随时间内进行持续稳定跟随 光口（FC）+电口（RJ45）网络接口设计 支持GB35114A级安全加密 AI-ISP：细节球机采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白），0 Lux with IR 宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态 光学变倍：10倍 焦距：【全景】2 mm；【细节】13.5~135 mm 视场角： 水平视场角 30.34-3.32度(广角-望远) 垂直视场角 17.3-1.88度(广角-望远) 对角线视场角 34.62-3.8度(广角-望远) 补光灯距离：白光50米，红外250米 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（8576 × 1864，8160 × 1800，6090 × 1320，5280 × 1144，4272 × 928） 60 Hz：30 fps（8576 × 1864，8160 × 1800，6090 × 1320，5280 × 1144，4272 × 928） 【细节】 50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 陀螺仪：支持 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G） 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：2路音频输入，2路音频输出 RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 供电方式：DC36V；整机平均功耗65 W，最大功耗75 W 工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 建议尺寸：Ø327.5 × 310.4 mm 防护：IP66；符合 GB/T 17626.5 认证标准 |
| 2 | 硬盘 | ▲6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：4.7W 加载/卸载周期：300,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 建议尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) |
| 3 | 光纤 | 8芯铠甲光缆 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.0 |
| 5 | 交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 ▲支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 ▲支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置 ▲支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计 |
| 6 | 室外防水箱 | 定制，500*600*200不锈钢材质 |
| 7 | 智能变焦筒型网络摄像机 | ▲400万1/3""CMOS 智能变焦筒型网络摄像机• 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 支持对人脸抓拍功能 • 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 • 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持电动变焦 • 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m；白光：2.7~12 mm，最远可达30 m，7~35 mm，最远可达40 m • 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境 • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |
| 8 | 监控支架 | 与智能变焦筒型网络摄像机配套使用 |
| 9 | 配套服务 | 含以上所有设备安装、实施、穿管、管材、耗材、摄像机支架、系统集成及系统间对接等（上述1-4项遗漏之处均包含在本项中）；请供应商根据自身经验结合学校现状自行充分考虑合理评估报价。 |

五、商务要求

1、交货期：10日内，供应商需完成整个系统的到货、安装、调试、系统平台对接测试工作。

2、质保要求: 本项目质保期3年（含），质保期自验收合格之日算起。

3、售后要求：

（1）维护保养：中标供应商需对本项目实行售后跟踪服务，质保期内出现质量问题，应免费上门服务，不再收取材料费等一切费用（所有设备质保时间为自验收合格之日起计）；

（2）故障维修：质保期内，投标人在接到甲方的故障报修通知后，须40分钟内做出响应，赶至现场支援时间不超过2小时，24小时内不能修复的，应采取临时调换等措施，确保甲方系统及设备正常运行，未按上述要求而产生的损失由供应商负责赔偿（需提供承诺书并加盖公章）。

4、付款要求：按期交付送至甲方指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕，学校支付合同总价款的95%，余款5%于一年后无息支付。