- 附件1

- 项目需求

一、项目概况

1、项目名称：金审学院教室录播系统建设项目

2、项目预算：40万元

3、项目地址：南京市栖霞区仙林大道100号

4、交货时间：2026年8月26日前，供应商需完成整个系统的到货、安装、调试、系统平台对接测试工作。

5、项目概述：拟对C东101、102、C北1楼-5楼教室共17间，实现常规录播与巡课，支持教师、学生画面跟踪录像，实现课程常规录制，建设网络巡课模块，支持教学管理人员和远程实时观摩课堂实况。

- 技术要求

1、总体要求

（1）本项目最高限价：40万元。

（2）所有设备至少质保5年。

（3）本项目为集成类项目，项目中所有费用均包含在总体报价中，最终以实现招标人所需功能为验收标准。投标人需自行考虑所有设备的连接、接口、转换设备等的参数及用量。

（4）本项目中需考虑录播管理平台软件的部署。投标人可以部署新平台或者纳管现有录播设备（已使用中广上洋录播设备）。无论部署新平台或纳管现有录播设备，招标人都不再增加任何费用，投标人需充分考虑提供新平台或者纳管现有录播设备所产生的购买、对接费用。

2、采购清单及主要设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师跟踪摄像机 | 1. 全景+特写双镜头，不低于8百万像素的特写镜头，不低于5百万像素的广角全景镜头。 2.同时输出多路全景和4K的特写画面。具有4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.具有机械云台，水平转动范围≥±40°。 4.具有全景+特写双镜头。特写镜头≥1/2.7英寸CMOS,像素不低于820万；全景镜头≥1/2.7英寸CMOS,像素不低于493万； 支持多种白平衡方式。 5.具有网口音视频编码输出，支持 H.264 /265/MJPEG视频编码标准；支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA/Pelco-D/Pelco-P等网络协议。支持LINE IN外接音频输入，支持3.5接口音频输入输出，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频码率支持256Kbps。图像信噪比≥55dB。低照度特性：特写最低照度0.5 Lux @ (F2.4, AGC ON)，全景最低照度0.5 Lux @ (F2.2, AGC ON)；0.5 Lux @ (F2.4, AGC ON). 6.支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一，支持网络对摄像机进行控制。 7.为了保证系统兼容性需和录像系统为同一品牌。 | 17 | 台 |
| 2 | 学生跟踪摄像机 | 1. 全景+特写双镜头，不低于8百万像素的特写镜头，不低于5百万像素的广角全景镜头。 2.同时输出多路全景和4K的特写画面。具有4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.具有机械云台，水平转动范围≥±40°。 4.具有全景+特写双镜头。特写镜头≥1/2.7英寸CMOS,像素不低于820万；全景镜头≥1/2.7英寸CMOS,像素不低于493万； 支持多种白平衡方式。 5.具有网口音视频编码输出，支持 H.264 /265/MJPEG视频编码标准；支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA/Pelco-D/Pelco-P等网络协议。支持LINE IN外接音频输入，支持3.5接口音频输入输出，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频码率支持256Kbps。图像信噪比≥55dB。低照度特性：特写最低照度0.5 Lux @ (F2.4, AGC ON)，全景最低照度0.5 Lux @ (F2.2, AGC ON)；0.5 Lux @ (F2.4, AGC ON). 6.支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一，支持网络对摄像机进行控制。 7.为了保证系统兼容性需和录像系统为同一品牌。 | 17 | 台 |
| 3 | 录播主机 | 一、硬件 1.完成视频录制、教师、学生跟踪拍摄，同时支持直播、点播、导播、存储、切换、视音频编码等功能。220V供电，7*24小时长时间运行。 2.接口：视频接口：≥1路HDMI输入，接入教学电脑信号，支持720P、1080P、4K等信号输入；≥2路HDMI视频输出接口，可输出导切PGM画面和教学电脑环出画面。音频接口：≥4路RJ45形态全向麦克输入接口，48V幻像供电；≥2路Line in线路输入音频接口，≥2路Line Out线路输出音频接口。控制串口：≥2路RS232串口，≥2路RS485串口，用于中控等外部设备连接。USB接口：≥3个USB接口，其中至少2路USB3.0。UVC接口：≥1个Type-c接口，支持UVC协议，UAC接口：≥1个Type-c接口，支持UAC协议。网络接口：≥4路RJ45 10M/100M/1000M自适应网络接口，支持POE供电。 3.≥1TB硬盘，支持存储H.264/AAC的MP4视频格式。 4.录播状态可对接控制面板，显示录播状态。 二、软件 1.开机自动运行，客户端连接采用浏览器访问客户端界面。 2.同时监看≥6路输入画面的实时预览和1路导切画面的显示。具有电影录制模式和资源录制模式，支持网络导播、手机导播等多种导播方式。 3.支持UVC视频传输功能，可通过与教师机的一线连接，将录制信号与互联网常用视频会议软件互联，将教室内所有导切画面传送到会议终端，进行远程会议或远程授课。 4.预置录播模板，可设置标题、字幕，调整校标角标中图片和文字所在画面中的显示位置。具备独立音频交互控制功能，可单独处理每路音频输入信号， 5.具有预设视频效果，例如校标、特技等。具有根据课表录制功能,可根据平台下发课表进行录制、直播。支持标准RTMP推流协议，支持面向≥3不同的站点同时直播，每个站点支持用户自定义≥3路可选通道，对直播的高标清码率进行调节，支持≥8路流同时直播。 6.具有自动的上传策略，支持用户自定义多个时间段的上传策略；支持NTP服务自动校时功能。可配置硬盘写满策略，支持停止录制或覆盖。具有第三方中控对接功能。 三、智能分析功能 1.行为分析：自动识别教师和学生的课堂行为,如老师讲授、板书、多媒体、师生互动、生生互动等多种行为并做统计分析。可实现到课人数采集功能,计算课程的到勤率数据。教室异常情况下的告警提示（包括但不限于到勤人数过少、教师长时间不在教室等），课堂行为分析图表。具有座位分布分析功能，分析出学学生分布状态。具有教师轨迹分布分析功能，反映教师教学状态。（智能分析功能要求不限于上述要求） | 17 | 套 |

三、售后要求

1、维护保养：中标供应商需对本项目实行售后跟踪服务，质保期内出现质量问题，应免费上门服务，不再收取材料费等一切费用（所有设备质保时间为自验收合格之日起计）；

2、故障维修：质保期内，投标人在接到甲方的故障报修通知后，须40分钟内做出响应，赶至现场支援时间不超过2小时，24小时内不能修复的，应采取临时调换等措施，确保甲方系统及设备正常运行，未按上述要求而产生的损失由供应商负责赔偿（需提供承诺书并加盖公章）。

四、付款

1、付款要求：按期交付送至甲方指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕，学校支付合同总价款的95%，余款5%于质保期满后无息支付。